Необходимо разработать программный продукт, позволяющий выполнять расчет нагрева неограниченного цилиндра при граничных условиях III рода.

Нагрев или охлаждение любого твердого тела сопровождается изменением его температурного поля в течение времени воздействия на тело теплового потока. Это явление носит название нестационарной теплопроводности. Решение инженерных задач нестационарной теплопроводности связано с определением температурного поля тела при заданном времени воздействия теплового потока или нахождением времени тепловой обработки тела при достижении температурные полем заданного по технологии значения. Такие задачи решают с помощью дифференциального уравнения теплопроводности Фурье, вид которого зависит от формы тела и применяемой системы координат.

Для тела типа неограниченного цилиндра дифференциальное уравнение теплопроводности в системе цилиндрических координат записывают так:

∂t ∂τ=a∙∂2t∂r2+1r∙∂t∂r.

Решение приведенных уравнений может осуществиться только при конкретизации математического описания связи между временными и пространственными изменениями температуры в любой точке тела. Такая конкретизация происходит при введении краевых условий, когда к основному дифференциальному уравнению теплопроводности присоединяют дополнительные условия, включающие форму и размеры тела, его теплофизические характеристики (коэффициент теплопроводности, удельную теплоемкость, плотность), а также уравнения, описывающие начальное температурное поле тела в момент воздействия на него тепловым потоком и граничные условия. Последние отображают условия теплового взаимодействия поверхности тела с окружающей средой. Для решения дифференциального уравнения теплопроводности Фурье используют граничные условия I, II, III и IV рода.

Математическая модель решения поставленной задачи реализуется на основе методики расчета нагрева неограниченного цилиндра при граничных условиях III рода. Граничные условия III рода устанавливают зависимость плотности теплового потока вследствие теплопроводности тела от температуры поверхности тела и окружающей среды:

qпов=α∑∙tср-tпов,

где αΣ - суммарный коэффициент теплообмена между средой и поверхностью тела;

tср - температура среды;

tпов - температура поверхности тела.

Нагреваемое (охлаждаемое) тело может быть принято, как неограниченный цилиндр, если его длина превосходит диаметр минимум в 3,5 раза. Совместное решение дифференциального уравнения теплопроводности для неограниченного цилиндра, плотности теплового потока при ГУ 3-го рода и уравнения начальных условий, при которых исходное поле температур тела равномерное и постоянное по всему его сечению, позволяет создать универсальное решение дифференциального уравнения теплопроводности в критериальной форме

Θп = Pц ∙ exp(-μц2 ∙ Fo) Θм = Mц ∙ exp(-μц2 ∙ Fo)Θс = Nц ∙ exp-μц2 ∙ Fo,		(1)

где 𝛩п, 𝛩м, 𝛩с – безразмерные (относительные) разности температур поверхности, массы и центра (оси) тела:

Θп =tср - tпtср - tнач,

Θм =tср - tмtср - tнач,

Θс =tср - tсtср - tнач;

𝐹𝑜 – число (критерий) Фурье (Fo = a ∙τR2), связывающее время τ, размер тела R и его коэффициент температуропроводности a =λΣcм∙ ρм . Коэффициенты Pц, Мц, Nц, μц2 являются функциями числа БиО (Bi=αΣ∙Rλм) и находятся по таблицам.

Для нахождения времени нагрева цилиндра необходимо преобразовать формулу расчета относительной разности температур на поверхности цилиндра:

Ɵп=tпеч-tповtпеч-tнач,

где tпеч – температура в печи;

tнач – температура цилиндра в начале нагрева.

Затем, решая систему (1) относительно числа Фурье, определяется формула нахождения времени нагрева:

τ=R2ɑ*μц2lnPцƟп.

Информация взята с учебного пособия Юркинский В.П. Теплофизика. Сборник задач по тепломассопереносу: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 129 с., «Расчеты по теплообмену».